# 目录

目录	1

版本信息	3

1 NDP简介	4

2 报文格式	5

2.1 路由器请求报文格式（RS）	5

2.2 路由器通告报文格式（RA）	5

2.3 邻居请求报文格式（NS）	6

2.4 邻居通告报文格式（NA）	7

2.5 重定向报文格式	9

2.6 选项格式	10

2.6.1 源/目标链路层地址选项	10

2.6.2 前缀信息选项	11

2.6.3 重定向首部选项	12

2.6.4 MTU选项	12

3 主机概念模型	13

3.1 数据结构	13

3.2 发送算法	14

3.3 垃圾收集和超时要求	14

4 路由器和前缀发现	16

4.1 报文有效性	16

4.1.1 路由器请求报文的有效性	16

4.1.2 路由器通告报文的有效性	16

4.2 路由器规范	17

4.2.1 路由器配置变量	17

4.2.2 成为通告接口	19

4.2.3 路由器通告报文的内容	19

4.2.4 发送非请求路由通告	20

4.2.5 停止称为通告接口	20

4.2.6 处理路由器请求报文	21

4.2.7 路由器通告的一致性	21

4.2.8 改变链路本地地址	22

4.3 主机规范	22

4.3.1 主机配置变量	22

4.3.2 主机变量	22

4.3.3 接口初始化	23

4.3.4 处理接收的路由器通告	23

4.3.5 前缀和默认路由超时	25

4.3.6 默认路由器选择	25

4.3.7 发送路由器请求	26

5 地址解析和邻居不可达检测	27

5.1 报文验证	27

5.1.1 邻居请求验证	27

5.1.2 邻居通告验证	27

5.2 地址解析	27

5.2.1 接口初始化	28

5.2.2 发送邻居请求	28

5.2.3 接收邻居请求	28

5.2.4 发送请求的邻居通告	29

5.2.5 接收邻居通告	29

5.2.6 发送非请求邻居通告	31

5.2.7 任播邻居通告	31

5.2.8 代理邻居通告	32

5.3 邻居不可达检测	32

5.3.1 可达性确认	32

5.3.2 邻居缓存条目状态	33

5.3.3 节点行为	33

6 重定向报文	35

6.1 验证重定向报文	35

6.2 路由器规范	35

6.3 主机规范	36

7 选项处理	37

# 版本信息

| 版本号 | 更新内容 | 修改时间 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.0.0 | 释放初版车载以太网NDP协议规范总结 | 2018/11/11 | 于钟皓 |

- NDP简介

IPv6中的邻居发现协议（Neighbor Discovery Protocol，NDP）将路由器发现和由ARP提供的带有地址映射功能的ICMPv4重定向机制结合在一起。与ARP和IPv4普遍使用的组播地址不同，ICMPv6广泛使用组播地址，在网络层和链路层中都使用。

NDP允许在同一个链路或网段的节点（路由器和主机）找到彼此，确定它们之间是否有双向连通性，确定一个邻居是否变得不合作或不可用。它也支持无状态的地址自动配置。所有NDP功能都是由网络层或之上的ICMPv6提供的，使它最大限度地独立于底层所采用的链路层技术。

NDP中地主要两个部分是：邻居请求/通告，在网络和链路层地址之间提供类似于ARP的映射功能；还有路由器请求/通告，提供的功能包括路由器发现、移动IP代理发现、重定向，以及对一些自动配置的支持。

NDP报文就是ICMPv6报文，只是发送时IPv6的跳数限制字段被设置为255，接收方通过验证进来的NDP报文有这个值，以防止被非本链路上的发送方尝试发送假冒本地ICMPv6报文欺骗。

- 报文格式

  - 路由器请求报文格式（RS）

主机发送路由器请求来促使路由器快速生成路由器通告，报文格式如图所示。

IP字段：

| 源地址 | 分配给发送接口的IP地址，或“::”（没有地址分配给发送接口） |
| --- | --- |
| 目的地址 | 通常为所有路由器的组播地址“FF02::2” |
| 跳数限制 | 255 |

ICMP字段：

| 类型 | 133 |
| --- | --- |
| 代码 | 0 |
| 校验和 | ICMP校验和 |
| 保留 | 不使用该字段，发送方必须将其初始化为0，接收方必须忽略它 |

有效选项：

| 源链路层地址 | 发送方的链路层地址。 |
| --- | --- |

接收方必须忽略任何它们无法识别的选项并继续处理报文。

  - 路由器通告报文格式（RA）

路由器周期性地发出路由器通告报文，或在收到路由器请求后作出响应，报文格式如图所示。

IP字段：

| 源地址 | 必须是分配到发送该报文的接口的链路本地地址 |
| --- | --- |
| 目的地址 | 通常为路由器请求的源地址或所有节点的组播地址“FF02::1” |
| 跳数限制 | 255 |

ICMP字段：

| 类型 | 134 |
| --- | --- |
| 代码 | 0 |
| 校验和 | ICMP校验和 |
| 当前跳数限制 | 应被放在输出IP包的IP首部的跳数限制字段的默认值。值为0意味着未（由该路由器）指定。 |
| M | “托管地址分配”标志位，置1时，它表示地址可以通过DHCP获得。 如果置1，O标志位冗余且可以被忽略，因为DHCPv6会返回所有可配置的信息。 |
| O | “其他配置”标志位，置1时，它表示其他配置信息可以通过DHCP获得。例如DNS相关的信息或网络内的其他服务信息。 |
| 如果M和O标志位都没有设置，这表示没有可以通过DHCPv6获得的信息。 |  |
| 保留 | 6位不使用的字段，发送方必须将其初始化为0，接收方必须忽略它。 |
| 路由器生存时间 | 作为默认路由器的时间（以秒为单位）。最大值为65535秒。值为0表示该路由器不是默认路由器，不应出现在默认路由器列表。路由器生存时间只适用于默认路由器，它不用于包含在其他报文字段或选项中的信息。信息中需要限制时间的选项包含它们自己的生存时间字段。 |
| 可达时间 | 32位无符号整数，节点在接收了可达信息后认为邻居可达的时间（单位为毫秒）。由邻居不可达检测算法使用。值为0意味着未（由该路由器）指定。 |
| 重传定时器 | 32位无符号整数，重传邻居请求报文之间的时间（单位为毫秒）。由地址解析和邻居不可达检测算法。值为0意味着未（由该路由器）指定。 |

可用的选项：

| 源链路层地址 | 路由器通告的发送接口的链路层地址。只用于有地址的链路层。路由器会省略该选项，以便能够在穿过多个链路层地址时使用负载分配。 |
| --- | --- |
| MTU | 应在有可变MTU的链路上发送。可以在其他链路上发送。 |
| 前缀信息 | 该选项指定在链路上的前缀，也可用于无状态地址自动配置。路由器应包含所有on-link前缀（除了链路本地前缀），所以多归属地主机有完整的前缀信息，这些前缀是关于主机们附着链路的on-link目标地的。如果完整的信息缺失，当发送流量到它的邻居们时，多归属地主机或许不能够选择正确的输出接口。 |

  - 邻居请求报文格式（NS）

节点发送邻居请求来请求目标节点的链路层地址并向目标节点提供它们自己的链路层地址。当节点寻求验证邻居的可达性时，采用单播。当节点需要解析地址时，采用组播。

IP字段：

| 源地址 | 分配给该报文的发送接口的地址或“::”（进行重复地址检测时）。 |
| --- | --- |
| 目的地址 | 目的地址对应的请求节点组播地址，或目的地址（进行重复地址检测时）。 |
| 跳数限制 | 255 |

ICMP字段：

| 类型 | 135 |
| --- | --- |
| 代码 | 0 |
| 校验和 | ICMP校验和 |
| 保留 | 该字段不使用，发送方必须将其初始化为0，接收方必须忽略它。 |
| 目标地址 | 请求目标的IP地址，不能是组播地址。 |

可用的选项：

| 源链路层地址 | 发送方的链路层地址，当源IP地址是“::”时，不能包含该选项。此外，在有地址的链路层上，该选项必须被包含在组播请求中和单播请求中。 |
| --- | --- |
| 未来可能会定义新的选项，接收方必须忽略不可识别的选项并继续处理报文。 |  |

  - 邻居通告报文格式（NA）

节点发送邻居通告来响应邻居请求，并发送未请求的邻居通告来快速地（不可靠地）传播新的信息。

IP字段：

| 源地址 | 分配给通告的发送接口的地址或“::”。 |
| --- | --- |
| 目的地址 | 对于请求通告，调用的邻居请求的源地址或所有节点的组播地址（如果请求的源地址是“::”）。 对于非请求通告，通常为所有节点的组播地址。 |
| 跳数限制 | 255 |

ICMP字段：

| 类型 | 136 |
| --- | --- |
| 代码 | 0 |
| 校验和 | ICMP校验和 |
| R | 路由器标志位。置1时，R位表示发送方是路由器。邻居不可达检测使用R位来检测改变为主机的路由器。 |
| S | 请求标志位。置1时，表示通告被发送以响应来自目的地址的邻居请求。S位用于邻居不可达检测的可达性确认。在组播通告和非请求单播通告中它必须置0。 |
| O | 覆写标志位。置1时，表示通告应覆写存在的缓存条目并更新缓存的链路层地址。当它置0时，通告不更新链路层地址，只会更新存在的链路层地址未知的邻居缓存条目。对于请求通告中的任播地址和代理通告中，它不应置1。在其他请求通告和未请求的通告中，它应该置1。 |
| 保留 | 29位不使用的字段，发送方必须将其初始化为0，接收方必须忽略它。 |
| 目标地址 | 对于请求的通告，是触发该通告的邻居请求报文中的目的地址字段。对于非请求的通告，是链路层地址改变了的IPv6地址。目的地址禁止是组播地址。 |

可用的选项：

| 目标链路层地址 | 目标的链路层地址，即通告发送方。当响应组播请求时，在有地址的链路层上必须包含该选项。当响应单播邻居请求时，应该包含该选项。 组播请求必须包含该选项，当端节点没有缓存条目来返回邻居通告报文时，可以避免无限的邻居请求“循环”。当响应单播请求时，该选项可以被忽略，因为请求的发送方有正确的链路层地址；否则，它将不能发送单播请求。然而，在这种情况下，包含链路层地址仅增加了少许开销，却消除了潜在的竞争条件，即发送方在收到对先前请求的响应之前删除缓存的链接层地址。 |
| --- | --- |
| 未来可能会定义新的选项，接收方必须忽略不可识别的选项并继续处理报文。 |  |

  - 重定向报文格式

路由器发送重定包来向主机提供通往目的地的路径上的更好的首跳节点。主机可以被重定向到一个更好的首跳路由器，也可以知道目的地其实是邻居，后者是通过设置ICMP目标地址等于ICMP目的地址来实现的。

IP字段：

| 源地址 | 分配给该报文的发送接口的地址。 |
| --- | --- |
| 目的地址 | 触发重定向的包的源地址。 |
| 跳数限制 | 255 |

ICMP字段：

| 类型 | 137 |
| --- | --- |
| 代码 | 0 |
| 校验和 | ICMP校验和 |
| 保留 | 不使用的字段，发送方必须将其初始化为0，接收方必须忽略它。 |
| 目标地址 | 到达ICMP目的地址的更好的首跳节点的IP地址。如果目标其实是通信终点，即目的地是邻居，目标地址字段必须与目的地址字段相同。否则，目标是更好的首跳路由器，且目标地址必须是该路由器的链路本地地址，从而使主机可以唯一识别该路由器。 |
| 目的地址 | 目的地被重定向到的目标的IP地址。 |

可用的选项：

| 目标链路层地址 | 目标的链路层地址，应包含该选项。 |
| --- | --- |
| 重定向首部 | 重定向包的长度不姆丈1280字节时，触发发送重定向的IP包的数量不受限制 (尽可能多)。 |

  - 选项格式

邻居发现报文可以不包含选项，也可以包含多个选项，它们中的一些可能多次出现在相同的报文中。当需要时选项应当被填充，以确保它们可在(它们的)自然的64位边界结束。所有选项格式如图所示。

字段：

| 类型 | 8位选项类型标识符。 |
| --- | --- |
| 长度 | 8位无符号整数。选项的长度（以8字节为单位）。0为无效值。节点必须静静地丢弃选项中长度字段为0的邻居发现包。 |

[RFC - 4861]中定义的选项类型为：

| 选项名称 | 类型 |
| --- | --- |
| 源链路层地址 | 1 |
| 目标链路层地址 | 2 |
| 前缀信息 | 3 |
| 重定向首部 | 4 |
| MTU | 5 |

    - 源/目标链路层地址选项

对于IEEE802定义的链路层地址，源/目标链路层地址选项格式如下

字段：

| 类型 | 1 - 源链路层地址 2 - 目标链路层地址 |
| --- | --- |
| 长度 | 链路层地址长度，单位为8字节，对于IEEE 802地址，值为1 |
| 链路层地址 | 源/目标链路层地址 |

源链路层地址选项包含包的发送方的链路层地址。可用于邻居请求包、路由器请求包和路由器通告数据包。

目标链路层地址选项包含目标的链路层地址。可用于邻居通告包和重定向数据包。这些选项对于其他邻居发现报文必须忽略。

对于其他邻居发现报文，这两个选项必须被静静地丢弃。

    - 前缀信息选项

字段：

| 类型 | 3 |
| --- | --- |
| 长度 | 前缀信息选项长度，单位为8字节，值为4 |
| 前缀长度 | 8位无符号整数。该字段给出在配置中被视为有效的前缀字段中的位数，最多为128位。 |
| L | on-link标志位。置1时，表示该前缀可被用于确认on-link。置0时，通告对前缀的on-link或off-link属性不作声明。 |
| A | 自主配置地址标志位。置1时，表示该前缀可以用于无状态地址自动配置。 |
| 保留1 | 6位不使用字段。发送方必须将其初始化为0，接收方必须忽略它。 |
| 有效生存时间 | 32位无符号整数。前缀用于on-link确认的有效时长（以秒为单位）。0xFFFFFFFF表示无穷大。 |
| 首选生存时间 | 32位无符号整数。)，通过无状态地址自动配置从前缀产生的地址保持首选的时长（以秒为单位）。0xFFFFFFFF表示无穷大。 |
| 保留2 | 不使用该字段。发送方必须将其初始化为0，接收方必须忽略它。 |
| 前缀 | IP地址或IP地址前缀。前缀有效长度后的字段被保留，由发送方将其初始化为0且接收方忽略它。路由器不应发送本地链路前缀的选项，而主机应该能忽略这些前缀选项。 |

前缀信息选项向主机提供在连接前缀和地址自动配置前缀。它出现在路由器通告数据包中，必须被其他报文忽略。

    - 重定向首部选项

字段：

| 类型 | 4 |
| --- | --- |
| 长度 | 重定向首部选项长度，单位为8字节 |
| 保留 | 不使用该字段。发送方必须将其初始化为0，接收方必须忽略它。 |
| IP首部+数据 | 修剪原数据包，使重最终的IPv6包不能超过最小的MTU。 |

重定向头选项在重定向报文中使用，包含了所有或部分重定向的数据包。这个选项必须被其他邻居发现报文忽略。

    - MTU选项

字段：

| 类型 | 5 |
| --- | --- |
| 长度 | 重定向首部选项长度，单位为8字节，值为1 |
| 保留 | 不使用该字段。发送方必须将其初始化为0，接收方必须忽略它。 |
| IP首部+数据 | 32位无符号整数。链路的推荐MTU值。 |

MTU选项用于路由器通告报文中，当不知道链路的MTU值时，保证链路上所有节点使用相同的MTU值。这个选项必须被其他邻居发现报文忽略。

对于用不同种类技术桥接的配置，每段所能支持的最大 MTU可以不同。如果桥没有产生 “ICMP包太大”的报文，通信节点就无法使用路径MTU动态地对单个邻居决定合适的MTU的大小。在这种情况下，路由器使用MTU选项来规定所有段支持的最大MTU值。

- 主机概念模型

本章描述了主机（某些程度上指路由器）在与邻居节点的交互过程中需要维护的数据结构模型。只要其外部行为同该标准的描述一致，该标准不强制要求具体实现遵循这个模型。

该模型只涉及到同邻居发现有直接关系的主机行为，不涉及例如像在多穴主机中源地址和发送接口的选择。

  - 数据结构

主机需要为每个接口维护以下信息。

| 邻居缓存 | 一组有关最近收到数据流的邻居条目。条目为邻居的on-link单播IP地址提供信息，它包括：其链路层地址、指示邻居是路由器还是主机的标志位、指向任何排队等待完成地址解析数据包的指针等。一个邻居缓存条目还包括由邻居不达检测算法所使用的信息，例如，可达状态、探测无应答的次数以及下一次邻居不达检测发生的时间。 |
| --- | --- |
| 目的地缓存 | 一组有关最近收到数据流的目的地节点条目。目的地缓存包括on-link和off-link目的地，并在其中提供一定程度的间接寻址；目的地缓存把目的地IP地址映射到下一跳邻居的IP地址。该缓存通过重定向报文进行信息更新。如果在目的地缓存条目中存储与邻居发现没有直接关系的附加信息，例如，路径MTU以及由传输协议设定的往返时间（RRT），则执行时会更加方便。 |
| 前缀列表 | 一组on-link地址的前缀组成的列表。前缀列表条目产生于路由器通告接收到的信息。每一个条目都有一个相关的失效计时器值（由通告信息确定），它用于在前缀失效时废弃这些前缀。特殊的“无限”计时器值规定前缀永久有效，除非在后续通告中收到了一个新的有限值。 本地链路前缀位于带有无限失效计时器的前缀列表，而不管路由器是否正在向其通告前缀，接收的路由器通告不应该修改本地链路前缀的失效计时器。 |
| 默认路由列表 | 接收数据包的路由器列表。路由器列表的条目指向邻居缓存中相应的条目；默认路由器的选择算法是，选择那些已知可达的路由器，而不选择可达性还不确定的路由器。每一个条目还有一个相关的失效计时器值（从路由器通告信息中得到），它的作用是删除不再通告的条目。 |

邻居缓存包含有邻居不可达检测算法维护的信息。邻居可达性状态是最关键的信息，它的取值是下列的5个值之一。

| INCOMPLETE | 正在进行地址解析，邻居的链路层地址还没确定。 |
| --- | --- |
| REACHABLE | 邻居在最近处于可达状态（在小于l0s以前）。 |
| STALE | 在数据流发送给该邻居以前邻居是不可达的，并无法验证其可达性。 |
| DELAY | 不再知道邻居是可达的，同时数据流在最近己经发送给邻居，但不立即对该邻居进行探测，而在一个短时延后发送探测信息，这样就可以为上层协议提供可达性确认。 |
| PROBE | 不再知道邻居是可达的，并发送单播邻居请求探测以验证可达性。 |

  - 发送算法

当向目的地发送数据包时，节点采用目的地缓存，前缀列表和默认路由器列表中的综合信息来确定适当的下一跳IP地址，这个操作称为“下一跳确定”。如果下一跳的IP地址确定后，邻居缓存就可用于协商有关那个邻居的链路层信息。

出于对效率的考虑，不是对每一个发送的数据包都执行下一跳的确定，而是把下一跳确定计算的结果存放在目的地缓存中（也包含从重定向信息得到的更新）。当发送节点有待发送数据包时，它首先检查目的地缓存。如果不存在目的地的条目，则激活下一跳确定来创建一条新的目的地缓存条目。

如果知道了下一跳节点的IP地址，发送方就检查邻居缓存中有关邻居的链路层信息。如果没有条目存在，发送方就创建一条，并设置其状态为“INCOMPLETE”，同时启动地址解析，然后对没有完成地址解析的数据包进行排队。对具有组播功能的接口来说，地址解析的过程是发送一个邻居请求信息，以及等待一个邻居通告。当收到一个邻居通告应答时，链路层地址被记录在邻居缓存中，同时发送排队的数据包。

对于组播包，下一跳总是目的地址，并认为它on-link。确认与所给的IP组播地址相关联的以太网链路层地址的过程在[RFC - 2464]中。

在传输单播数据包期间每次读取邻居发现缓存的条目，发送方根据邻居不可达性检测的算法检查邻居不可达性检测的相关信息，但不可达性检测会使发送方发出单播邻居请求，以验证该邻居还是可达的。

数据流第一次送往目的地时就执行下一跳确定的操作。随后该目的地如果仍能正常通信，目的地缓存的条目就可以继续使用。如果邻居不可达算法决定在某一点终止通信，则需要重新执行下一跳确定，例如，故障路由器的流量应该切换到正常工作的路由器，流向移动节点的数据流可能要重新路由到“移动代理”。

当节点重做下一跳确定时，不需要丢弃整个目的地缓存的条目，其中PMTU和往返计时器值的信息是很有用的。

路由器和多穴主机有多个接口。本标准假定所有的邻居发现信息通过相应的接口发送和接收，例如，当应答一个路由请求时，通过收到路由请求的接口送出对应的路由器通告。

  - 垃圾收集和超时要求

上述的数据结构采用不同的机制来清除无效信息。

不需要周期性地清除目的地和邻居缓存条目。如果无效信息潜在的驻留在缓存中，并正在使用，邻居不可达性检测算法就会立刻清除它。因为 目 的 地和邻居缓存的存储空间是有限的，节点需要对旧条目进行垃圾收集，并要考虑有足够的空间来保存工作中的活动条目。如果条目被快速清除和重建，则小的缓存可能会导致邻居发现报文的溢出。基于LRU的策略是指恢复在一定时间内没有被使用过的条目 (例如，l0min或大于10min)，它也适用于垃圾收集这些条目。

节点应该在默认路由器列表和前缀列表中保留条目直到其生存期结束。如果存储容量小，节点可以预先对条目进行垃圾收集。如果不是所有的路由器都记录在路由器列表上，为了对“非连接”目的地保持健壮性连接，节点应该在默认路由器列表中至少保存两项条目。当从前缀列表中删除一个条目时，不需要从目的地或邻居缓存中清除所有的条目。邻居不可达性检测将有效地清除缓存中无效的条目。当从默认路由器列表中删除一个条目时，所有经过这个路由器的目的地缓存条目必须再执行下一跳确定的操作，以选择一个新的默认路由器。

- 路由器和前缀发现

路由器发现用于定位寻找邻居路由器，并获取与地址自动配置相关的前缀和配置参数。通过前缀发现的过程，主机获取驻留on-link的IP地址范围，并能直接获得而不需要经过一个路由器。路由器发出路由器通告，指示该发送方是否愿意为默认路由器。路由器通告还包括前缀信息选项，这些选项列出了一组确认“在连接”IP地址的前缀。

无状态地址自动配置必须获得作为配置地址的子网前缀。尽管这些用于地址自动配置的前缀在逻辑上区别于那些用于“在连接”确定的前缀，但是自动配置信息附在路由器发现报文上可以减少网络的流量。实际上，可以采用在前缀报文选项中规定标志位的方法，为“在连接”确定和地址自动配置通告同样的前缀。

  - 报文有效性

    - 路由器请求报文的有效性

主机必须静静地丢弃收到的任何路由器请求报文。

路由器必须静静地丢弃不满足以下有效性检查的路由器请求报文:

- IP跳数限制字段的值为255，即该数据包不曾被路由器转发过；

- ICMP校验和有效

- ICMP Code为0

- ICMP长度（从IP首部长度字段中获得）至少为8字节

- 所有包含的选项长度大于0

- 如果IP源地址不是规定的地址，则在报文中没有源链路层地址选项。

保留字段的内容和任何未识别的选项必须被忽略。将来协议向后兼容进行修改时，可以规定保留字段的内容或增加新的选项，也可以采用不同的Code值。

必须忽略路由器请求报文中没有规定使用但定义了的选项内容，其数据包的处理同正常的处理方式。唯一可能定义的选项是源链路层地址选项。

通过有效性检测的请求称为“有效性请求”。

    - 路由器通告报文的有效性

节点必须静静地丢弃不满足以下有效性检验的路由器通告报文：

- IP源地址是本地链路地址。路由器必须将其本地链路地址作为路由器通告和重定向报文的源地址，这样主机才能唯一识别路由器；

- IP跳数限制字段的值为255，即该数据包不曾被路由器转发过；

- ICMP校验和有效

- ICMP Code为0

- ICMP长度（从IP首部长度字段中获得）至少为16字节

- 所有包含的选项长度大于0

保留字段的内容和任何未识别的选项必须被忽略。将来协议向后兼容进行修改时，可以规定保留字段的内容或增加新的选项，也可以采用不同的Code值。

必须忽略路由器请求报文中没有规定使用但定义了的选项内容，其数据包的处理同正常的处理方式。可能定义的选项是源链路层地址选项、前缀信息和MTU选项。

通过有效性检测的通告称为“有效性通告”。

  - 路由器规范

    - 路由器配置变量

路由器必须允许系统管理员能够配置以下参数。这里特定的参数仅仅起到说明的作用，具体实现并不要求使用这些参数，只要路由器的外部行为与文档中的描述一致即可。为了简化配置，给出了这些参数的默认值。

IPv6如何工作在不同的链路层的文档中描述的值优于本标准所定义的缺省值。这条规则简化了邻居发现在性能特征不同的链路的配置过程。

对于每个接口：

| IsRouter |  | 标识该接口是否支持路由。接口支持路由意味着该路由器可以从该接口转发包。 默认值：FALSE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AdvSendAdvertisements |  | 标识路由器是否周期性地发送路由器通告报文和响应路由器请求报文。 默认值：FALSE 该参数的默认值必须设为FALSE，除非它被系统管理员配置，否则节点不会作为路由器来发送路由器通告报文。 |  |
| MaxRtrAdvInterval |  | 接口发送非请求组播路由器通告报文的最大间隔时间，不能小于4秒也不能大于1800秒。 默认值：600秒 |  |
| MinRtrAdvInterval |  | 接口发送非请求组播路由器通告报文的最小间隔时间，不能小于3s也不能大于0.75* MinRtrAdvInterval秒。 |  |
| AdvManagedFlag |  | 路由器通告报文中的M标志位，值为TRUE/FALSE。 默认值：FALSE |  |
| AdvOtherConfigFlag |  | 路由器通告报文中的O标志位，值为TRUE/FALSE。 默认值：FALSE |  |
| AdvLinkMTU |  | 路由器发送的MTU选项值，值为0表示不发送MTU 默认值：0 |  |
| AdvReachableTime |  | 路由器通告报文中“可达时间”字段的值，值为0表示不规定，必须大于3600000毫秒。 默认值：0 |  |
| AdvRetransTimer |  | 路由器通告报文中“重传定时器”字段的值，值为0表示不规定。 默认值：0 |  |
| AdvCurHopLimit |  | 路由器通告报文中“当前跳数限制”字段的默认值，设置成因特网当前的最大跳数，值0表示不规定。 |  |
| AdvDefaultLifetime |  | 路由器通告报文中“路由器生存期”字段的默认值，以秒为单位。必须设置为0值或者介于MaxRtrAdvlnterval和9000秒之间的值。值为0表示这个路由器不能用作默认的路由器。 默认值：3*MaxRtrAdvlnterval |  |
| AdvPrefixList |  | 路由器通告报文中 “前缀信息”选项的前缀列表。 默认值：路由器通过路由协议通告某个接口on-link的所有前缀，通告报文通过这个接口发送。本地链路前缀不应该包括在通告前缀列表中。 |  |
|  | 每个前缀有如下相关内容： |  |  |
|  | AdvValidLifetime |  | 前缀信息选项中“有效生存期”的值，以秒为单位。全 1值(0xFFFFFFFF)表示无穷。实现中必须允许以下列两种方式设置AdvValidLifetime的值： - 实时递减的时间，在某个特定的时间，生存期可以递减为0。 - 在后续通告报文中设定的时间值保持不变。 默认值：2592000秒（30天）或固定值（在后续通告报文中设定的时间值保持不变。） |
|  | AdvOnLinkFlag |  | 前缀信息选项中“on-link”标志位的值。 默认值：TRUE |
|  | 无状态地址自动配置为每个前缀定义了额外的相关信息： |  |  |
|  | AdvPreferredLifetime |  | 前缀信息选项中“首选生存期”的值，以秒为单位。全 1值(0xFFFFFFFF)表示无穷。实现中必须允许以下列两种方式设置AdvPreferredLifetime的值： - 实时递减的时间，在某个特定的时间，生存期可以递减为0。 - 在后续通告报文中设定的时间值保持不变。 默认值：604800秒（7天）或固定值（在后续通告报文中设定的时间值保持不变。） |
|  | AdvAutonomousFlag |  | 前缀信息选项中“自主配置地址”字段的值。 默认值：TRUE |

以上这些参数中包含的信息放在路由器通告报文中。主机使用接收的信息来初始化一些参数。某些主机的参数（如CurHopLimit，RetransTimer和ReachableTime）可以用于所有节点（包括路由器）。由于这些参数的值能够通过上述的参数得到，所以这些参数不可以出现在路由器上。但对于这些参数路由器的外部行为必须与主机的行为一致，尤其包含ReachableTime值的随机性。

    - 成为通告接口

“通告接口”指具有任何功能并且具有组播功能的接口，这个接口至少被分配一个单播IP地址，并且它的“AdvSendAdvertisements”标志位的值为TRUE。路由器不能通过非通告接口来发送路由器通告报文。

除了在系统起动时，接口可以在任何时候变成通告接口。例如:

- 将接口的“AdvSendAdvertisements”标志字段值改为TRUE。

- 系统管理将这个接口配置为通告接口，“AdvSendAdvertisements”标志字段值为TRUE

- 设置主机具有IP转发功能（如把主机设置成路由器），接口的“AdvSendAdvertisements”标志字段值为TRUE.

路由器必须在通告接口上加入路由器的组播地址。路由器响应发向路由器地址的路由器请求报文，并且检验相邻路由器发送的路由器通告报文的一致性。

    - 路由器通告报文的内容

路由器通过通告接口周期性发送路由器通告报文，也发送请求的路由器通告报文。发送的路由器通告报文会设置以下的值：

- 路由器生存期字段（RouterL ifetime）：接口配置的AdvDefaultLifetime；

- M和O标志：接口配置的AdvManagedFlag和AdvOtherConfigFlag；

- 当前跳数限制字段（CurrentH opL imit）：接口配置的CurHopLimit；

- 可达时间字段（ReachableTime）：接口配置的 AdvReachableTime；

- 重传定时器字段：接口配置的AdvRetransTime；

- 选项中的内容：

  - 源链路地址选项：发送接口的数据链路层地址。为了有助于对重复的接口进行有限范围内的负载平衡，这个选项可以省略；

  - MTU选项：如果AdvLinkMTU值不为0，则接口可以配置AdvLinkMTU，否则将不发送MTU选项；

  - 前缀信息选项：AdvPrefixList中所列的每个前缀所使用的前缀信息选项，是按AdvPrefixList表项的信息来设置：

    - “on –link”标志位：该条目的AdvOnLinkFlag；

    - 有效生存期字段：该条目的AdvValidLifetime；

    - 自动地址配置标志位：该表项的AdvAutonomousFIag；

    - 首选生存期字段：该表项的AdvPreferredLifetime。

路由器可以发送路由器通告报文，而不通告自己为默认路由器。例如，路由器在地址自动配置通告前缀信息，但不转发数据包时，路由器会把发送的通告报文的路由器生存期字段设置成0。

路由器在发送非请求路由器通告报文时，可以选择不包括部分或全部选项。例如，如果前缀的生存期远远大于AdvDefaultLifetime值，那么每几个通告报文里包含这些选项就足够了。然而，当响应路由器请求报文或者发送前面几个非请求的通告报文时，路由器应该包含全部的选项，从而这些前缀信息在系统初始化阶段可以迅速地传播。

如果通告报文中包含全部选项而使报文长度超过链路MTU，那么可以发送多个通告报文，在每个报文中包含这些选项的子集。

    - 发送非请求路由通告

在任何时候主机都不能发送路由器通告报文。

非请求的路由器通告报文不是严格周期性的:后续报文发送之间的时间间隔可以是随机的，这样可以减少在相同链路上与其他路由器发送的通告报文同步的概率。每个通告接口有自己的定时器。当组播通告报文从接口发送出去时，定时器的值将被重置成平均分布的随机值，这个值介于接口可配置的MinRtrAdvInterval与MaxRtrAdvlnterval之间;当定时器到期的时候将发送下一个通告报文，并且重新选择新的随机值。

对于从某个通告接口上发送的前几个通告报文，如果随机发送间隔值大于MAX_INTERNAL_RTR_ADVERT_INTERVAL，那么定时器值应该设置成MAX_INITIAL_RTR_ADVERT_INTERVAL。在可能丢包的情况下，为初始的通告报文使用较小的发送间隔会增加路由器被发现可用的可能性。

路由器通告报文中包含的信息可以通过系统管理而改变。例如，通告前缀的生存期会变化，会加入新的前缀，路由器可能停止路由功能(即从路由器变成主机)。在这种情况下，路由器最多发送MAX_INITIAL_RTR_ADVERTISEMENTS个非请求通告报文，遵循与接口变成通告接口时相同的规则。

    - 停止称为通告接口

接口通过以下系统管理可以停止成为通告接口：

- 把接口的AdvSendAdvertisements标志位的值从TRUE改变为FALSE；

- 禁止接口的功能；

- 关闭系统。

在这种情况下，，路由器立该在这个接口上发送一个或多个（不超过MAX_FINAL_RTR_ADVERTISEMENTS）最终的组播路由器通告报文，并且路由器生存期字段值设置为0。在路由器变成主机的情况下，系统应该离开所有组播接口上的IP组播组。另外，主机必须确保这个接口发送的后续邻居发现报文中“Router"标志位为0。

系统管理可以终止路由器的IP转发功能（即路由器变成主机），但这并不是指路由器接口不是通告接口。在这种情况下，后续的路由器通告报文必须设置路由器生存期字段值为0。

    - 处理路由器请求报文

主机必须无条件丢弃收到的任何路由器请求报文。

为了响应在通告接口接收到的合法请求报文，除了发送周期性的、非请求的通告报文以外，路由器还要发送通告报文。路由器可以选择单播方式直接响应请求主机的地址(如果请求报文的源地址不是未规定的地址)，但通常的方法是路由器向所有节点组组播响应。在后面这种情况下，接口的间隔定时器重置成新的随机值，类似于刚发送一个非请求通告报文。

在任何情况下响应路由器请求报文的通告报文必须延迟一个随机时间后发送，这个随机时间介于0和MAX_RA_DELAY_TIME秒之间(如果发送单个通告以响应多个请求，延迟与第一个请求有关)。另外，发送到所有节点组播地址的后续通告报文的发送频率必须每MIN_DELAY_BETWEEN_RAS内不能大于1次。

路由器会以如下方式处理路由器请求：

- 接收到路由器请求报文之后，在0和MAX_RA_DELAY_TIME之间计算出一个随机延迟值。如果计算出的值所对应的时间晚于下一个组播路由器通告报文原定的发送时间，那么就忽略这个随机值，并且按照原定的时间发送通告报文。

- 如果路由器在最后的MIN_DELAY_BETWEEN_RAS秒内发送了一个组播路由器通告报文（请求的或非请求的），在上一个通告报文发送之后，确定待发送的通告报文时间，该时间是对应于MIN_DELAY_BETWEEN_RAS的时间加上这个随机值。这能够保证组播路由器通告的发送频率在规定值之内。

- 否则，以给定的随机时间来调度路由器通告报文的发送。

允许路由器发送比MinRtrAdvInterval配置参数中更多的组播路由器通告报文，只要这些通告报文是用来响应路由器请求报文的即可。但在任何情况下非请求组播通告报文的发送次数不能大于MinRtrAdvInterval的值。

如果路由器请求报文中的源地址是未规定的地址，那么这个报文不能更新路由器的邻居缓存；具有正确源地址的请求报文按照如下方式更新路由器的邻居缓存。如果路由器的邻居缓存中已经存在请求发送者的缓存项，请求报文中包含源链路层地址选项并且接收到的链路层地址不同于缓存中的地址，那么应该更新邻居缓存项中的链路层地址，并且可达性状态必须设置成“STALE”。如果路由器的邻居缓存中没有请求者的缓存项，路由器就按照7.3.3小节所述创建一个新的缓存项，配置链路层地址，并设置可达性状态为“STALE”。无论是否提供源链路地址选项，如果邻居请求者的缓存项存在，那么此项的IsRouter标志位必须设置成FALSE。

    - 路由器通告的一致性

路由器应该能够检测其他路由器发送的路由器通告报文的有效性，并且能够验证路由器正在链路上发送一致的信息。检测到不一致信息表明一个或多个路由器配置错误，系统或网络管理应该表项这些信息。检测的信息最少应该包括：

- 当前跳数限制值（未规定的值0除外）；

- M或者O标志的值；

- 可达时间的值；

- 重传定时器的值；

- MTU选项中的值；

- 同 一 个前缀的首选和有效的生存期，如果AdvPreferredLifetime和/或 AdvVafidLifetime按照所指定的实时时间递减，那么生存期不能与路由器通告报文中的字段比较，但是必须分别与前缀将变为无效的时间比较。由于链路传播延迟和路由器间时钟同步的不精确性，这种比较应该允许有时间误差。

不同的路由器通告有不同的前缀集合并不是错误的。另外，一些路由器会对某些字段不作规定，即0值，而其他的路由器会规定这些值。错误日志应该约束主机从一个值转向另外值的冲突。

接收路由器通告报文时路由器的其他行为不在本标准的范围内。

    - 改变链路本地地址

路由器本地链路地址应该很少发生变化。如果发生变化，接收邻居发现报文的节点使用源地址来识别发送者。如果从相同的路由器来的多个数据包中包含不同的源地址，节点会认为它们来自不同的路由器。例如，节点忽略重定向报文，认为这个报文是某个路由器发送的，而不是当前第一跳路由器发送的。这样当重定向到那个路由器时，由某个特定的路由器发送的路由器通告报文的源地址必须与重定向报文的目的地址一致。

在链路上使用链路本地地址来惟一地识别路由器，即当一个站点重编号时，路由器了解到的地址不会发生变化。

如果路由器在它的某个接口改变链路本地地址，它应该把这种变化通知到主机。路由器应该从以前的链路本地地址组播一些路由器通告报文，报文中的路由器生存期字段设置为0，并且也从新的链路本地地址组播一些路由器通告报文。作用应该与终止通告接口的情况相同，与成为通告接口的情况不同。

  - 主机规范

    - 主机配置变量

无

    - 主机变量

主机除了定义的数据结构之外，还维护某些与邻居发现的有关变量。这些变量名在协议实现上没有要求，只要求它的外部行为与本标准描述的内容一致。

这些变量具有默认值，从路由器通告报文中收到的信息优于变量的默认值。当链路上没有路由器时或所有收到的路由器通告中的值未指定，就使用默认值。

对每个接口：

| LinkMTU | 链路的MTU 默认值：对于以太网链路层，默认值为1500Bytes |
| --- | --- |
| CurHopLimit | 当发送单播IP数据包时所使用跳数限制的默认值 默认值： |
| BaseReachableTime | 用于计算随机可达时间的基准值。 默认值：REACHABLE_TIME毫秒 |
| ReachableTime | 在收到可达性确认后，邻居在这段时间内被认为是可达。 此值应该为MIN_RANDOM_FACTOR和MAX_RANDOM_FACTOR之间平均分布的随机值乘以BaseReachableTime。当BaseReachableTime变化时（由于路由器通告），应该计算一个新的随机值；即使没有收到路由器通告，至少每几小时也应计算新的随机值。 |
| RetransTimer | 当解析地址或检测邻居可达性时，重传邻居请求报文到邻居的时间间隔。 默认值：RETRANS_TIMER毫秒 |

    - 接口初始化

主机接入在有组播功能的接口上的全节点组播地址。

    - 处理接收的路由器通告

当出现了组播路由器，所有路由器共同通告的信息会成为包含在单一路由器通告中的信息的父级。此外，通过其他动态的方法，如DHCPv6，也可以获得信息。主机接受所有接收到的信息的并集；接收路由器通告禁止使以前通告或从其他来源收到的所有信息无效。然而，当接收一个指定的参数（如，链路MTU）或选项（如，一个指定前缀的生存时间）的信息与之前接收的信息不一致，且参数/选项只能有一个值时，最后收到的信息被认为是权威的。

路由器通告字段（如，当前跳数限制，可达时间和重传定时器）会包含一个值，该值表示它是未指定的。在这样的情况下，参数应被忽略，且主机应继续使用已使用的值。尤其是，主机禁止将未指定的值解释为返回到接收到第一个路由器通告之前使用的默认值。当一个路由器通告了一个指定的值但其他路由器通告未指定的值时，此规则防止主机持续改变内部的变量。

当收到有效的路由器通告，主机抽取包的源地址并进行如下操作：

- 如果地址在主机的默认路由器列表中不存在，且通告的路由器生存时间非0，就在列表中创建一个新的条目，并根据该通告的路由器生存时间字段初始化它的无效计时器值。

- 如果地址已经存在于主机的默认路由器列表中，而且是作为上次收到通告的结果，则重新设置它的无效计时器的值为在最近收到的通告中的路由器生存时间字段的值。

- 如果在主机的默认路由器列表中地址已经存在，并且接收的路由器生存时间值为0，按4.3.5所述立即关断该条目。

为了限制默认路由器列表需要存储的信息量，主机可以选择不存储通过通告发现的所有路由器地址。然而，主机必须保留至少两个路由器地址，并且应当保留更多。无论何时到目的地的通信出现故障，进行默认路由器选择。因此，该列表上路由器越多，越有可能快速发现替代工作路由器（例如，不必等到下一个通告到来）。

如果收到的当前跳数限制的值非0，主机应将其当前跳数限制变量设为收到的当前跳数限制的值。

如果收到的可达时间值为非0，主机应当设置它自己的基础可达时间变量为此接收的值。如果新值不同于先前的值，主机应当重新计算新的随机可达时间值。可达时间是作为范围从MIN_RANDOM_FACTOR到MAX_RANDOM_FACTOR乘以基础可达时间的均匀分布随机值而计算得到的。使用随机量降低了各邻居不可达检测报文相互同步发送的可能性。

大多数情况下，通告的可达时间值在相继发送的路由器通告中是相同的，且主机的基础可达时间很少改变。在这样的情况下，实现应保证每过几个小时重新计算至少一次随机值。

如果收到的值为非0，应从重复计时器字段复制重发计时器变量。

从路由器通告报文的固定部分抽取信息后，扫描通告来寻找有效的选项。如果通告包含源链路层地址选项，链路层地址应被记录在路由器的邻居缓存条目中（如果必要，创建一个条目），并将该条目的IsRouter标志位设为TRUE。如果没有源链路层地址，但是相应的邻居缓存条目已存在，它的IsRouter标志位必须设为TRUE。邻居不可达检测使用IsRouter标志位来判断路由器何时变成主机（即不再转发包）。如果路由器已建立了一个邻居缓存条目，它的可达性状态必须被设为STALE。如果缓存条目已经存在，且被更新为另一个链路层地址，可达性状态必须被设为STALE。

如果MTU选项存在，主机必须将选项值复制到LinkMTU（只要该值大于或等于最小链路MTU且不超过最大链路MTU值）。

将“on-link”标志位置1的前缀信息选项标识确定地址范围的前缀，这些地址应被认为是on-link。然而，“on-link”标志位置0的前缀信息选项不传输涉及判断为on-link的信息，并且必须不能认为这表示由该前缀覆盖的地址是off-link。消除先前on-link标识的唯一方法是通告L置1且生存时间置0的前缀。当发送分组到一个地址，对于该地址的on-link状态没有已知信息时，默认行为（参阅3.2）是转发该分组到默认路由器；；接收“on-link”(L)标志位置0的前缀信息选项不改变此行为。

对于每个on-link标志位置1的前缀信息选项，主机进行如下操作：

- 如果前缀是链路本地前缀，则忽略该前缀信息选项；

- 如果前缀列别中不存在该前缀，前缀信息选项的有效生时间字段非0，则创建一个新的前缀条目并，将它的失效定时器初始化为前缀信息选项的有效生存时间值；

- 如果由于之前收到的通告，主机前缀列表中已存在该前缀，将它的失效定时器重置为前缀信息选项的有效生存时间。如果新的生存时间为0，立刻time-out该前缀；

- 如果前缀信息选项的有效生存时间字段为0，且主机前缀列表中不存在该前缀，则忽略该选项。

在一些环境中，无状态地址自动分配会使用更大的前缀中的有效生存时间，或完全忽略它来防止特殊的拒绝服务攻击。然而，因为为目标在on-link前缀列表的上述拒绝服务的影响不是灾难性的（主机会向默认路由发送包并接收重定向，而不是直接发送分组到邻居）。

    - 前缀和默认路由超时

无论前缀列表条目的失效定时器何时终止，该条目都要被丢弃。然而，现存的目的缓存条目不需要被更新。如果现有邻居缓存条目出现可达性问题，邻居不可达性检测将执行任何需要的恢复。

无论默认路由器列表中的条目的生存时间何时过期，该条目都要被丢弃。当从默认路由器列表移除一个路由器，节点必须通过以下方式更新目的地缓存：所有使用路由器地条目再次执行下一跳判断，而不是继续向路由器发送流量。

    - 默认路由器选择

选择路由器的算法部分取决于路由器是否可达。节点还应跟踪邻居的可达性状态。当off-link目的地没有目的地缓存条目或通过路由器进行的通信失败，在决定下一跳期间使用默认路由器选择的算法。在正常情况下，当数据首次被发往目的地时，路由器被选定为默认路由器，随后发往同一目的地的数据使用目的地缓存中指定的相同路由器，任何目的地缓存的变化将引发重定向报文。

从默认路由器列表中选择路由器的策略如下：

- 可达或可能可达的路由器（除INCOMPLETE以外的任何状态）应优先于其可达性是未知的或可疑的路由器（处于INCOMPLETE状态，或不存在此路由器的邻居缓存条目）。当路由器处于工作状态时，如果它总能返回可达或可能可达的路由器，协议实现可以选择返回相同路由器或以轮询的方式循环使用路由器列表中的路由器。

- 当列表中没有路由器可达或可能可达时，路由器应以轮询的循环方式选定，以便使随后对默认路由器的请求返回不同的路由器，直到选定所有其他的路由器。

在这种情况中循环路由器列表可确保邻居不可达检测算法探测到所有的可用路由器，共同完成对默认路由器的请求和发送数据包到路由器，同时会对选定的路由器进行可达性探测。

    - 发送路由器请求

当借口被激活时，主机可以不必等待下一个非请求路由器通告来确定默认路由器或获得前缀。为了快速获得路由器通告，主机应发送MAX_RTR_SOLICITATIONS次路由器请求报文，每个报文间隔至少RTR_SOLICITATION_INTERVAL秒。路由器请求可以在下列任何事件发生以后发送：

- 系统启动时接口初始化；

- 一个临时接口失败或由系统管理设置为无效后，接口重新初始化；

- 系统管理关闭IP转发功能，系统从路由器变为主机；

- 主机初次链接到链路上；

- 主机在离开链路一段时间后重新连接到链路上。

主机发送路由器请求到全部路由器组播地址组。源IP地址被设为接口的单播地址或未指定的地址。如果源IP地址不是未指定的地址，则源链路层地址选项应设置为主机的链路层地址。

在主机发送初始请求之前，它应该延迟一段时间再发送，此时间为0到MAX_RTR_SOLICITATION_DELAY之间的随机数。当许多主机在链路上同时启动时，可以起到减少拥塞的作用，如，掉电恢复后可能发生这种现象。如果接口被激活后，主机已经执行了随机延迟，则不必再发送第一个路由器请求之前再执行延迟。

如果主机发送路由器请求并收到路由器生存时间为非0的有效路由器通告，主机必须停止从此接口发送另外的请求，直到上述事件之一再次发生，而且再发送路由器请求之前收到路由器通告的情况下，主机应该至少发送一次路由器请求。

非请求路由器通告是不完全的，请求的通告应该包含完全的信息。

如果主机发送了MAX_RTR_SOLICITATIONS次请求，并在发送了最后一个请求之后等待了MAX_RTR_SOLICITATION_DELAY秒，仍收不到路由器通告，那额主机判断链路上不存在用于地址配置的路由器。当路由器出现在链路上时，主机继续接收并处理路由器通告报文。

- 地址解析和邻居不可达检测

  - 报文验证

    - 邻居请求验证

节点必须静静地丢弃不满足以下所有条件的报文：

- IP跳数限制字段的值为255，即包没有被路由器转发过

- ICMP校验和有效；

- ICMP code为0；

- ICMP长度大于或等于24字节；

- 目标地址不是组播地址；

- 所有选项长度大于0；

- 如果源IP地址是未指定的地址，IP目的地址是请求节点的组播地址；

- 如果源IP地址是未指定的地址，该报文中没有源链路层地址选项。

保留字段和未识别选项的内容必须被忽略。

未指定用于邻居请求报文的定义选项内容必须被忽略，且正常地处理包。唯一可能出现的定义选项是源链路层地址选项。

传递有效性检验的邻居请求被称为“有效请求”。

    - 邻居通告验证

节点必须静静地丢弃不满足以下所有条件的报文：

- IP跳数限制字段的值为255，即包没有被路由器转发过；

- ICMP校验和有效；

- ICMP code为0；

- ICMP长度大于或等于24字节；

- 如果IP目的地址是组播地址，请求的标志位置0；

- 所有选项长度大于0。

保留字段和未识别选项的内容必须被忽略。

未指定用于邻居请求报文的定义选项内容必须被忽略，且正常地处理包。唯一可能出现的定义选项是源链路层地址选项。

传递有效性检验的邻居通告被称为“有效通告”。

  - 地址解析

地址解析是节点确定只有IP地址的邻居的链路层地址的过程。地址解析只对被判断为在链路上，且发送方不知道其对应的链路层地址的地址执行。地址解析不对组播地址执行。

可能主机会收到不包含链路层地址选项的请求、路由器通告或重定向报文，这些报文禁止创建或更新邻居缓存条目，除非IsRouter标志位置1。如果邻居缓存条目中没有该报文的源地址，在使用该地址进行单播通信前，需要进行地址解析。

    - 接口初始化

当启用支持组播的接口时，节点必须加入接口上所有节点的组播地址，以及分配给接口的IP地址所对应的请求节点组播地址。

分配给接口的这组地址会随时间而改变。新地址会被加入，旧的地址会被移除。在这种情况下，节点必须加入新的IP地址对应的请求节点组播地址并退出旧的IP地址对应的请求节点组播地址。加入请求节点组播地址是通过组播侦听发现完成的，如MLD或MLDv2协议。多个单播地址会匹配到相同的请求节点组播地址，所有分配的与组播地址相关的地址被移除之前，节点禁止离开请求节点组播组。

    - 发送邻居请求

当节点要向邻居发送一个单播包，但不知道它的链路层地址时，节点执行地址解析。对于支持组播的接口，需要创建一个状态为INCOMPLETE的邻居缓存条目，并以该邻居为目标，发送邻居请求。该请求发送到目标地址的请求节点组播地址。

如果提出请求的包的源地址与分配给发送端口地址中的地址相同，该地址应该位于发出请求的IP源地址中，否则应该使用分配给该接口的地址。在可能的情况下使用提示包的源地址，可保证邻居请求的接受方把IP地址加入其邻居缓存中，在随后返回的提示包流中可能使用此IP地址。

如果请求被发送给请求节点组播地址，发送方必须将其链路本地地址（如果有的话）包含在源链路层地址选项中，否则，发送方应将其链路层地址（如果有的话）包含在源链路层地址选项中。在组播请求中应包含源链路层地址，并分配给对端一个地址，就可以向该地址发送邻居通告。对单播请求，实现会忽略源链路层地址选项。如果发送方缓存中有对端的链路层地址，很可能这个对端在缓存中也有发送节点的条目。因此，不需要发送包。

在等待地址解析完成时，发送方必须为每个邻居保持一个小的包队列来等待地址解析完成。这个队列必须保持至少1个包，并可以容纳多个包。但每个邻居包队列中的数量必须限制到一个小的值。当队列溢出时，新到的包应替换旧的条目。当地址解析完成时，节点应发送队列中的包。

在等待响应时，发送方应每隔RetransTimer毫秒就重传一次邻居请求报文，即使没有其他流量到达邻居。重传必须有频度限制，对每个邻居在RetransTimer毫秒间隔后最多发出1个请求报文。

如果在MAX_MULTICAST_SOLICIT次后没有收到邻居通告，地址解析失败。发送方必须返回目的不可达的ICMP提示包，代码为3。

    - 接收邻居请求

不满足任意下列要求的有效邻居请求必须被静静地丢弃：

- 目标地址是分配给接受接口的“有效的”单播或组播地址；

- 目标地址是提供代理服务的节点的单播或任播地址

- 目的地址是地址重复检测执行中的“临时”地址。

如果目标地址是临时的，邻居请求应按地址自动配置所述处理。否则按以下过程处理。如果源地址不是未指定的地址，但有链路层地址，且请求了包含源链路层地址选项，那么接收方应为请求报文的源IP地址生成或更新邻居缓存表条目。如果缓存条目不存在，节点应产生一个新的条目，并把可达状态设为STALE。如果缓存中此项已存在，且缓存的链路层地址与收到的链路层地址不同，那么缓存的地址应被新收到的地址替代，且该条目的可达状态必须设为STALE

如果邻居缓存表条目已生成，IsRouter标志位为FALSE。因为邻居请求报文没有包含发送方是否是路由器的标识，如果路由器发送了邻居请求，情况也相同。在发送方是路由器的情况下，后续的邻居通告或路由器通告报文将会设置正确的IsRouter值。如果邻居缓存条目已存在，不能修改其IsRouter标志。

如果源地址是未指定的地址，节点不能产生或更新邻居缓存表条目。

对邻居缓存操作更新后，节点将按下节所述发送邻居通告响应。

    - 发送请求的邻居通告

节点发送邻居通告到节点地址中的一个地址，作为对有效邻居请求的响应。该通告的目标地址是从请求报文的目标地址中复制过来的。如果请求报文的目的IP地址不是组播地址，那么可忽略目标链路层地址选项；邻居节点缓存值必须是最近收到的请求的值。如果请求报文的目的IP地址是组播地址，则通告必须包括目标链路层地址选项。此外，如果节点是路由器，必须把R标志位设为1，如果不是则设为0。

如果目标地址是任播地址，或是提供代理服务的节点的单播地址，或不包含目标链路层地址选项，那么O标志位应设为0，否则设为1。O标志位的正确设置可保证节点对非代理通告做出优先选择，即使收到代理通告，也可以保证第一个任播地址通告优先。

如果请求的源地址是未指定的地址，节点必须把S标志位设为0，并把次通告报文以组播方式发送给所有节点；如果不是，则把S标志位设为1，并把通告报文以单播型式发送给请求报文的源地址。

如果目的地址是任播地址，发送方应延迟0到MAX_ANYCAST_DELAY_TIME之间的随机秒发送响应。

由于单播邻居请求不需要包含源链路层地址，可能发送请求邻居通告的节点在其邻居缓存中没有相应的链路层地址。在这种情况下，节点要首先使用邻居发现来确定邻居的链路层地址。

    - 接收邻居通告

当收到一个有效的邻居通告时，搜索邻居缓存来寻找目标的条目。如果没有条目存在，通告应被静静地丢弃。如果不存在，不需要创建一个条目，因为接收方没有启动与目的地的通信。

如果已经定位了合适的邻居缓存条目，进行什么操作取决于邻居缓存条目的状态、组播中的标志位，以及提供的实际链路层地址。

如果收到通告时，目标的邻居缓存条目处于INCOMPLETE状态，则采取以下两种方式中的一种来处理：如果存在链路层地址，但没有包含目标链路层地址选项，则接收节点应静静地丢弃收到的通告；否则，接收节点执行下列步骤：

- 在邻居缓存条目中记录链路层地址；

- 如果通告的S标志位置1，条目状态设为REACHABLE，否则状态设为STALE；

- 根据收到通告的R标志位设置缓存条目中的IsRouter标志位；

- 发送所有排队等待邻居地址解析的数据包。

如果条目处于INCOMPLETE状态，则忽略O标志位。

如果收到通告时，目标的邻居缓存条目处于非INCOMPLETE的其他状态，进行以下操作：

- 如果O标志位清0，且提供的链路层地址与缓存中的不同，进行以下两个操作中的一个：

  - 如果条目状态是REACHABLE，将其设为STALE，但不更新条目。

  - 否则，收到的通告应被忽略，且禁止更新缓存

- 如果O标志位置1，或提供的链路层地址与缓存中的相同，或未提供目标链路层地址，则收到的通告必须以如下步骤更新邻居缓存条目：

  - 目标链路层地址选项中的链路层地址必须插入到缓存中（如果提供了，且与已记录的地址不同）；

  - 如果S标志位置1，条目的状态必须设为REACHABLE。如果S标志位置0，且链路层地址被更新为不同的地址，状态必须设为STALE。否则，条目的状态保持不变。

如果通告是邻居请求的响应，通告的S标志位只能置1。因为邻居不可达检测请求被发送到缓存的链路层地址，接收到请求通告说明该路径有效。然而，接收到非请求的通告会表示邻居有紧急信息需要通知（如，链路层地址改变）。如果紧急信息显示改变来自正在使用的节点，则当发送下一个包时，节点应验证新路径的可达性。不需要更新缓存内容不变的非请求通告状态。

  - 缓存条目中的IsRouter标志位必须根据接收到通告的R标志位进行设置。在IsRouter标志位从TRUE更新为FALSE的情况下，节点必须从路由器列表中删除该路由器，用该邻居作为路由器来更新所有目的地的目的地缓存条目。当作为路由器的节点配置为主机而停止转发时，需要进行检测。

当邻居通告优先（即O标志位置1），或邻居通告指向与当前在缓存条目中相同的链路层地址时，以上规则保证了缓存的更新。如果上述情况没有发生，则通告通过改变缓存条目中的状态来发起以后的邻居不可达检测（如果邻居不可达检测还没进行）。

    - 发送非请求邻居通告

在某些情况下，节点可以判断其链路层地址改变（例如，热插入接口卡），并希望迅速把新的链路层地址通告给邻居。在这种情况下，节点可以向所有组播节点地址发送最多MAX_NEIGHBOR_ADVERTISEMENT个非请求邻居通告报文，这些通告之间的间隔至少有RetransTimer秒。

非请求通告的目标地址字段设为接口的IP地址，并且在目标链路层地址选项中填写新的链路层地址。为了避免干扰邻居不可达检测算法，S标志位必须设为0。如果节点是路由器，它必须把R标志位置1，否则置0。O标志位可以设为1或0.在任何一种情况下，相邻节点将立刻改变目的地址缓存的状态为STALE，同时使它们验证路径的可达性。如果O标志位置1，邻居节点会将新链路层地址配进缓存中。否则，它们将忽略新的链路层地址，而选择探测缓存地址。

如果一个接口分配多个IP地址，节点可为每个地址分别组播邻居通告。在这个情况下，节点应在发送每个通告之间引入一个小延迟，来减少通告因拥塞而丢失的可能性。

当代理的链路层地址改变，或者它被系统管理或其他机制配置为一个地址的代理，代理会组播邻居通告。如果组播节点是为同一组地址提供代理服务的，代理应提供一个防止多个组播代理为任何一个地址组播通告的机制。

此外，当节点的链路层地址改变时，属于任播地址的节点可为任播地址组播非请求邻居通告。

由于非请求通告不可靠地更新所有节点的缓存（通告不会被所有节点收到），它们仅被看作是一种性能优化，迅速地更新多数邻居缓存，尽管延迟可能会稍微长一点，但邻居不可达检测算法可以保证所有的节点得到可达的链路层地址。

    - 任播邻居通告

从邻居发现的角度看，任播地址的处理在大多数情况下与单播地址的处理相同。因为任播地址在句法规则上与单播地址一样，节点在对任播地址执行地址解析或邻居不可达检测时，处理方式与单播相同，不需要特殊处理。

除两种情况外，接口分配有任播地址的节点，其处理任播地址的方式和单播地址相同。第一种情况是，为了减少网络堵塞，响应邻居请求的邻居通告应延迟一段介于0和MAX_ANYCAST_DELAY_TIME之间的随机时间。另一种情况是，由于O标志位置0，因此，当收到多个通告时，应采用第一个通告而不是最新收到的通告。

由于存在单播地址，当任播地址的当前绑定失效时，邻居不可达检测保证节点快速检测任播地址。

    - 代理邻居通告

路由器可以为一个或多个节点代理，通过邻居通告来指示它愿意接收不是明确发向它的数据包。例如，路由器可以为离开off-link的移动节点接收数据包。代理采用的机制与用于任播地址的机制相同。

代理必须请求加入组播地址组，该地址组对应于代理节点的IP地址。

所有请求代理邻居通告报文必须把O标志位置为0。如果节点在链路上，其邻居通告（O标志位置1）将优先于任何从代理收到的通告。

代理可以发送O标志位置1的通告，但可能引起代理通告覆盖由节点创建的有效缓存。

最后，当发送响应邻居请求的代理通告时，发送端应延迟响应一段时间，延迟的时间介于0和MAX_ANYCAST_DELAY_TIME秒之间的随机值。

  - 邻居不可达检测

任何时候，通过邻居或到达邻居的通信都有可能因各种原因而终端，包括硬件故障、热插入接口卡等。如果目的地失败，则恢复是不可能的，通信失败。如果路径失败，则恢复是可能的。因此，节点应该主动跟踪数据包发向邻居的可达性状态。

主机与邻居节点之间所有路径都应进行邻居不可达测试，包括主机到主机、主机到路由器以及路由器到主机之间的通信。邻居不可达检测也可用于路由器之间，但是不要求使用相等的机制，例如，作为路由协议的一部分。

当到邻居的路径失效时，应根据邻居的使用情况而采用特定的恢复程序。例如，如果邻居是最终目的地，应该重新进行地址解析。如果邻居是路由器，那么应该切换到另一个路由器。在确定下一跳时包含了特定的恢复程序。通过删除邻居缓存条目，邻居不可达检测会提示需要进行下一跳确定。

只对发向邻居的单播包执行邻居不可达检测；如果目的地是组播地址，则不进行检测。

    - 可达性确认

如果节点最近收到确认，IP层已经收到邻居最近发出的数据包，那么该邻居是可达的。有两种方法支持这种确认：从上层协议来的提示，说明连接正在“转发进行中”，或者收到了响应邻居请求报文的邻居通告报文。

只有当最近发出的数据包真正到达了对方节点，从远端收到的数据包才能到达，连接才会处于“转发进行中”。例如，在TCP中，收到一个确认表明以前发送的数据已到达对端，新的（非重复的）数据到达表明先前的确认报文已发送到远端。如果数据包到达对端，它们必须到达发送端的下一跳邻居；因此，“转发进行中”是对下一个邻居可达的确认。对离开链路的目的地址，“转发进行中”表示第一跳路由器是可达的。当上层信息可用时，应利用上层报文。

在某些情况下（如基于UDP的协议和路由器向主机发送数据包），可达性信息可能不容易从上层协议得到。当无提示可用并且节点正向邻居发送数据包时，为了验证转发路径是否有效，节点可以用单播邻居请求报文主动探测邻居。

由于发送S标志位置1的通告报文来响应邻居请求，因此收到邻居请求通告报文可作为对可达性的确认。收到S标志位为0的其他邻居发现报文，如路由器通告和邻居通告，不能认为时可达性确认报文。收到非请求报文仅确认了从发送端到接收节点的单向路径。相反，邻居不可达检测要求节点自己，而不是从邻居的方面来跟踪到邻居的转发路径状态信息。收到请求通告表面路径双向有效。请求必须已经到达邻居，提示它产生邻居通告报文。同样收到通告表面从发送端到接收端的单项路径有效。只有接收端知道后一种情况。通告的发送端不能直接知道它发送的通告实际已到达邻居，而邻居不可达检测置关心转发路径的可达性。

    - 邻居缓存条目状态

邻居缓存条目可以处于以下五种状态中的一种：

| INCOMPLETE | 正在执行对该条目的地址解析。尤其是邻居请求已经发往目的地的请求节点组播地址，但是还没有收到相应的邻居通告。 |
| --- | --- |
| REACHABLE | 在最后ReachableTime毫秒内收到正确的确认，邻居的转发路径工作正常。在可达状态期间，发送数据包时不能发送特定的动作。 |
| STALE | 在收到邻居转发路径工作正常的正确确认后，经过了大于ReachableTime毫秒的时间。在STALE状态期间，当发送数据包时不能发生特定的动作。在接收用于更新缓存链路层地址的非请求邻居发现报文时，进入STALE状态。收到报文并不能确认可达性，如果正在使用该条目，进入STALE状态可保证可达性迅速得到验证，直到该条目被使用时可达性才能得到验证。 |
| DELAY | 在收到邻居转发路径工作正常的正确确认，在最后的DELAY_FIRST_PROBE_TIME秒内发送了数据包后，经过了大于ReachableTime毫秒，如果进入DELAY状态DELAY_FIRST_PROBE_TIME秒内没有收到可达性确认，则发生邻居请求并把状态改为PROBE。 |
| PROBE | 在可达性确认收到前，重发邻居请求每隔RetransTimer毫秒主动地寻找一次可达性确认。 |

    - 节点行为

邻居不可达检测在向邻居发包的同时进行。当确认邻居可达性时，节点继续向使用缓存链路层地址的邻居发包。如果没有数据流向邻居，则不发送检测。

当节点需要对邻居地址进行解析时，它在INCOMPLETE状态创建一个条目，并启动地址解析。如果地址解析失败，该条目应删除，这样流向该邻居的后续数据就可以再次激活下一跳确定程序。在节点上激活下一跳确定可以保证使用替换的默认路由器。

当收到可达性确认时，除非是在INCOMPLETE状态，条目的状态改为REACHABLE。

在收到邻居最后的可达性确认后经过了ReachableTime毫秒时，邻居缓存条目状态由REACHABLE改为STALE。

节点第一次向条目状态为STALE的邻居发送数据包时，发送方把状态改为DELAY并把计时器溢出时间设置为DELAY_FIRST_PROBE_TIME秒。如果计时器过期的条目还处于DELAY状态，那么条目的状态改为PROBE。如果收到了可达性确认，那么条目的状态改为REACHABLE。

在进入PROBE时，节点向使用缓存链路层地址的邻居发送单播邻居请求报文。在处于PROBE期间，节点每隔RetransTimer毫秒重发邻居请求报文，直到收到可达性确认。如果没有额外的数据包发送给邻居，重发探测。在发送MAX_UNICAST_SOLICIT次请求后，等待了RetransTimer毫秒，没有收到响应，则停止重发，并删除条目。发往邻居的后续数据流会重新创建一个条目，并再次进行地址解析。

所有邻居请求的发送速率对每个邻居是有限的。节点向同一个邻居发送邻居请求的频率不能超过RetransTimer毫秒/次。

由于收到数据包而不是收到邻居通告而创建邻居缓存条目时，该条目状态就进入STALE状态，这些数据包含有发送方的链路层地址，或者在重定向时的重定向目的地址。接收到了这些链路层地址并不能确认通向该节点的转发路径是可达的。对已知为STALE状态的链路层di置设置新创建的邻居缓存条目，就能保证快速检测到路径的故障。另外，由于接收到了上述报文，如果缓存的链路层地址得到修改，状态应设置为STALE，以快速验证通往新的链路层地址的路径是正常工作的。

为了检测路由器的功能从路由器切换到主机的情况（例如，系统管理关闭了IP转发功能），主机必须把所有收到的邻居通告报文中的R标志位与邻居缓存条目中的IsRouter标志进行比较。当节点检测到节点已经由路由器变成了主机，那么节点必须从默认路由器列表中删除该路由器，并更新目的地缓存。如果目的地缓存条目正在使用该路由器（例如，主机向它重定向），它可以不列入默认路由器列表。在这种情况下，所有以该路由器为参照的目的地缓存条目在使用条目前必须再次执行下一跳确定。

在某些情况下，与连接有关的信息可表明指向邻居的路径已经失效（例如，重新设置虚拟电路）。在这种情况下，在进行邻居不可达检测前，与连接有关的信息可以用于清除邻居缓存的条目。但与连接有关的信息不能用于确认邻居的可达性；该信息不提供在相邻IP层之间端到端的确认。

- 重定向报文

路由器发送重定向报文，为特定的目的地把主机重定向到更好的首跳路由器，或者通知主机目的地实际上是邻居（即on-link）。后者完成的方法是让ICMP目标地址与ICMP目的地址相同。

路由器必须能确定每个邻居路由器的链路本地地址，以保证重定向报文里的目的地址根据链路本地地址来识别邻居路由器。对于静态路由意味着下一跳路由器地址应该用路由器的链路本地地址来指定。对于动态路由，意味着所有IPv6路由协议必须在某种程度上与相邻路由器交换链路本地地址。

  - 验证重定向报文

如果收到的重定向报文不满足以下所有有效性检验，则主机必须丢弃：

- 源IP地址为链路本地地址。路由器必须在路由器通告和重定向报文中，采用其链路本地地址作为源地址，这样主机能够唯一标识路由器；

- IP跳数限制字段值为255，即数据包不能被路由器转发；

- ICMP校验和有效；

- ICMP代码为0；

- ICMP长度（从IP长度得出）至少为40字节；

- 重定向的源IP地址就是指定的ICMP目的地址的首跳路由器；

- 在重定向报文中ICMP目的地址字段不包含组播地址；

- ICMP目标地址（在重定向指向路由器时）为链路本地地址，或（在重定向指向on-link目的地时）与ICMP目的地址相同；

- 所有包含的选项长度大于0。

必须忽略保留字段和非确认选项中的内容。必须忽略路由器请求报文中没有规定使用但是定义了的选项内容，其数据包的处理与正常的处理方式相同。可能定义的选项是目标链路层地址选项和重定向首部选项。

通过有效性验证的重定向称为“有效重定向”。

  - 路由器规范

由于收到速率的限定，当路由器转发没有明确指向发向自己的数据包（即数据包源路由列表未包含该路由器）时，路由器应发送重定向报文：

- 数据包的源地址字段标识邻居；

- 路由器确定更好的首跳节点和到达转发包目的地址的发送节点在同一链路上；

- 数据包的目的地址不是组播地址；

- 目标地址字段中，到达目的地的数据包应该发送到达的地址。如果目标是路由器，则必须采用该路由器的链路本地地址。如果目标是主机，则目标地址字段的值必须与目的地址字段相同；

- 目的地址字段为IP数据包的目的地址；

- 选项：

  - 目标链路层地址选项：如果已知，为目标链路层地址。

  - 重定向首部：重定向数据包的长度不超过1280字节，转发的数据包数量不限。

在源端没有正确应答重定向报文，或源端选择忽略没有被验证的重定向报文的情况下，为了节省频带和处理的消耗，路由器必须限定发送重定向报文的速率。

在收到重定向报文时，路由器不能更新路由表。

  - 主机规范

收到有效重定向的主机应更新其目的地缓存，这样后续的数据就会发向指定的目标。如果目的地缓存中没有该目的地的条目，则创建一个这样的条目。

如果重定向包含有目标链路层地址选项，则主机为该目标创建或更新邻居缓存的条目。在这两种情况下，缓存的链路层地址从目标链路层地址中复制。如果为该目标创建了邻居缓存条目，则可达性状态置于STALE。如果缓存条目已存在，并且用不同的链路层地址进行了更新，则可达性状态必须置为失效。如果链路层地址与已在缓存中的相同，缓存条目状态保持不变。

如果目标和目的地址相同，主机必须把目标作为on-link来处理。如果目标地址与目的地址不相同，则主机必须把目标的IsRouter设为TRUE。如果目标和目的地址相同，但不能可靠地确定该目标地址是否是路由器。所以最新创建的邻居缓存条目应该把IsRouter设置为FALSE，而现有的缓存条目应该保持标志不变。如果目标是路由器，则后续的邻居发现通告或路由器通告报文将相应地更新IsRouter。

重定向报文应用于所有正在被发向给定目的地的数据流。在收到对目的地址重定向报文时，为了使用指定的下一跳，对该地址的所有目的地缓存条目进行更新，而不必考虑在重定向首部选项中出现的流标签内容。

主机可以有配置开关，该开关可以使主机忽略没有IP认证首部的重定向报文。

主机不能发送重定向报文。

- 选项处理

选项提供了对可变长度字段、在相同的包里出现多次的字段或不出现在所有包里的信息进行编码的机制，也可以使用选项来增加额外的功能。

节点不能因为邻居发现报文包含不识别的选项而忽略有效的选项。

接收者可以在同一个包里独立地处理多个选项，选项应遵循以下规则：

选项与其他选项的存在或不存在无关。选项语义只取决于邻居发现报文固定部分的信息和选项自身的信息。

如果遵守如上规则，那么：

- 接收方可以独立处理选项；

- 如果选项的数目使包的大小超过了链路MTU，多个包可以含有选项的子集，但不发生语义的变化；

- 发送方可以发送不同包的子选项。

邻居发现的选项可以以任何顺序出现，接收方的处理与顺序无关，报文中也可以有多个相同的选项（如前缀信息选项）。

如果路由器通告中包含选项的数目使通告的大小超过了链路MTU，路由器可以发送包含选项子集的多个通告。

重定向首部选项包含的数据数量必须限制，整个重定向包不能超过1280字节。

所有选项是8字节的整数倍，在没有填充选项时可确保字段排列整齐。除了128位的IP地址/前缀按照64位的边界排列外，定义的选项字段按照边界的自然大小排列（16位的边界安排16位的字段）。链路层地址字段包含连续的字节串，它按照8位的边界进行排列。

包含IP头的邻居发现包大小限制了链路MTU（至少1280字节）。当邻居发现包中加入选项，节点不能超过链路MTU。

协议的将来版本会定义新的选项类型。接收者必须能忽略它们不识别的任何选项，继续处理报文。